斯派莎克FT14疏水阀简述：
斯派莎克FT系列疏水阀是利用蒸汽和冷凝水的密度差来操作的。这种类型的疏水阀操作十分便利，能在冷凝水负荷变化时有效工作，同时不受操作压力骤然变化的影响。与其尺寸相比，该型疏水阀排水量很大，最大可达150000kg/h，且能随冷凝水的生成立即排放。由于这种特点，该疏水阀是蒸汽控制设备的理想选择。该疏水阀的最大工作压力可达32bar。斯派莎克热动力疏水阀结合了安全可靠、结构简单和效率高的特点，其最大工作压力可达120bar g。
斯派莎克疏水阀特点：
1、本体结构结实、简单、重量轻、操作压力范围大。
2、只有一个活动部件、一个硬化的不锈钢蝶片，具有很长的使用寿命。同时可具止回阀的功能。
3、间歇喷放排水及迅速紧密的关闭，保证无泄漏。
4、可承受过热、水锤、冷冻、腐蚀性冷凝水。蝶片落入阀座时发出“喀嚓”声，便于检测工作性能。
5、在任何安装位置下均能正常工作。
6、有各种不同的型号，可选择螺纹、法兰、焊接等连接方式。
SpiraxSarco斯派莎克疏水阀型号有：FT14，FT44，FT43，FT44，TD16，TD42，TD32等等