D943H电动法兰式多层次金属硬密封蝶阀的详细资料：

电动法兰式多层次金属硬密封蝶阀均有双向密封功能，产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。电动法兰蝶阀采用三偏心结构，阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作，具有良好的耐腐蚀性，使用寿命长.电动法兰蝶阀采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构，被广泛用于介质温度≤425℃的治金 、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和载断流体使用。 D943H电动法兰式多层次金属硬密封蝶阀特点 - 本阀采用三偏心密封结构，阀座与蝶板几乎无磨损，具有越观越紧的密封功能。 - 密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。 - 碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长． - 大规格蝶板采用绗架结构，强度高，过流面积大，流阻小。 - 本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。 - 驱动装置可以多工位（旋转90°或180°）安装，便于用户使用。 D943H电动法兰式多层次金属硬密封蝶阀主要技术参数 公称通经DN（mm); 50～2000. 公称药理PN（MPa); 0.6; 1.0; 1.6; 2.5. 密封试验(MPa); 0.66; 1.1; 1.76; 2.75. 强度试验(MPa); 0.9; 1.5; 2.4; 3.75. 适用温度; 碳钢：-29℃～425℃ 不锈钢：-40℃～650℃. 适用介质; 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体. 泄漏率; 符合GB/T13927-92标准. 驱动方式; 蜗轮传动、电动、气动、液动. D943H电动法兰式多层硬密封蝶阀主要零部件材料 零件名称; 材料. 阀体; WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10. 蝶板; WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10. 阀轴; 2Cr13不锈钢、合金钢. 密封圈; 不锈钢圈. 填料; 柔性石墨. D943H电动法兰式多层次金属硬密封蝶阀执行标准 制造标准; JB/T 8527-97. 法兰标准; GB9113-2000. 结构长度标准; GB12221-89. 检验标准; GB/T 13927-92. D943H电动法兰式多层次金属硬密封蝶阀产品尺寸参数 (单位:mm) 公称通经(DN); 主要尺寸; 法兰尺寸和螺栓规格. 1.0MPa; 1.6MPa; 2.5MPa. L; H1; H; D; D1; n-Фd; D; D1; n-Фd; D; D1; n-Фd. 50; 108; 530; 112; 165; 125; 4-18; 165; 125; 4-18; 165; 125; 4-18. 65; 112; 530; 115; 185; 145; 4-18; 185; 145; 4-18; 185; 145; 8-18. 80; 114; 565; 120; 200; 160; 4-18; 200; 160; 8-18; 200; 160; 8-18. 100; 127; 600; 138; 220; 180; 8-18; 220; 180; 8-18; 235; 190; 8-22. 125; 140; 640; 164; 250; 210; 8-18; 250; 210; 8-18; 270; 220; 8-26. 150; 140; 705; 175; 285; 240; 8-22; 285; 240; 8-22; 300; 250; 8-26. 200; 152; 775; 200; 340; 295; 8-22; 340; 295; 12-22; 360; 310; 12-26. 250; 165; 945; 243; 395; 350; 12-22; 405; 355; 12-26; 425; 370; 12-30. 300; 178; 1070; 250; 445; 400; 12-22; 460; 410; 12-26; 485; 430; 16-30. 350; 190; 1140; 280; 505; 460; 16-22; 520; 470; 12-26; 555; 490; 16-33. 400; 216; 1210; 305; 565; 515; 16-26; 580; 525; 16-26; 620; 550; 16-36. 450; 222; 1335; 350; 615; 565; 20-26; 640; 585; 16-30; 670; 600; 20-36. 500; 229; 1415; 380; 670; 620; 20-26; 715; 650; 20-30; 730; 660; 20-36. 600; 267; 1605; 445; 780; 725; 20-30; 840; 770; 20-33; 845; 770; 20-39. 700; 292; 1844; 480; 895; 840; 24-30; 910; 840; 24-36; 960; 875; 24-42. 800; 318; 2040; 530; 1015; 950; 24-33; 1025; 950; 24-39; 1085; 990; 24-48. 900; 330; 2255; 580; 1115; 1050; 28-33; 1125; 1050; 28-39; 1185; 1090; 28-48. 1000; 410; 2380; 650; 1230; 1160; 28-36; 1255; 1170; 28-42; 1320; 1210; 28-56. 1200; 470; 2640; 760; 1455; 1380; 32-39; 1485; 1390; 32-48; 1530; 1420; 32-56. 1400; 530; 2886; 850; 1675; 1590; 36-42; 1685; 1590; 36-48; 1755; 1640; 36-62. 1600; 600; 3156; 1030; 1915; 1820; 40-48; 1930; 1820; 40-56; 1975; 1860; 40-62. 1800; 670; 3421; 1230; 2115; 2020; 44-48; 2130; 2020; 44-56; 2195; 2070; 44-70. 2000; 760; 3685; 1350; 2325; 2230; 48-48; 2345; 2230; 48-62; 2425; 2300; 48-70.