ZSSW气动三偏心调节切断蝶阀的详细资料：

气动三偏心调节切断蝶阀是我公司新开发的长寿命节能型蝶阀。蝶阀采用三维偏心原理设计，弹性密封和硬软多层次密封兼容的加工新工艺，使蝶阀在运行工作时密封可靠，可达到气密封无泄漏，采用偏心设计延长阀门使用寿命。气动执行机构采用曲臂转换结构，具有输出力矩大、体积精小、性能稳定可靠等特点。同阀门定位器或电磁阀配套使用可实现比例调节或开关控制，适用于气体、固体颗粒和液体等介质。可广泛应用于造纸、石化、化工、冶金、电力、环保石油、轻工、楼宇自动化等工业部门的自动化控制系统中。 ◆主要技术参数和性能指标 气动三偏心调节切断蝶阀的系列参数 公称通径DN（mm）; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 600; 700; 800. 额定流量系数（CV）; 95; 175; 270; 375; 740; 1400; 2100; 3250; 4680; 6200; 8100; 11000; 15800; 21000; 29000; 38000. 最大转角（σ°）; 90°. 工作气源压力（MPa）; 0.4～0.8. 工作温度范围; -40～250. 输入信号; （电信号：4～20mA□dc）220VAC、24VDC. 公称压力（MPa）; 1.0、1.6. 配用气接管; φ6×1（G1/8）; φ8×1.5（G1/4）; φ12×2（G3/8）. 连接型式及标准; 对夹式、按JB81-94. 阀体材料; 304、316、316Lz中ZG25. 阀芯材料; 304、316、316L. 阀座材料; 316、F4. ◆安装与维护 1、安装蝶阀时，应注意阀体上的流向标志，以免流通方向错误，影响使用。 2、蝶阀使用前应确认阀全开的前提下对管道进行冲破洗，以免有焊渣等杂物刮伤密封面。 3、蝶阀一般都设置旁通管路，在检修或更换蝶阀时，可使用旁通管路使用流程照常进行。 4、气动蝶阀可在水平180°范围内竖卧安装，切勿将气动执行器朝下倒装。 5、定位器或电磁阀调试详见说明书。 6、气动执行器曲臂为方头结构，用为手动装置使用，故障时卸掉气源管直接用手动扳手即可实现手动操作。 7、使用过程中如发现填料函渗漏，紧固一下压盖螺栓即可解决。