【蒸汽截止阀】【进口蒸汽截止阀】【工作原理】截止阀是由于开闭过程中密封面之间摩擦力小，比较耐用，开启高度不大，制造容易，维修方便，不仅适用于中 低压，而且适用于高压。截止阀的闭合原理是，依靠阀杠压力，使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合，阻止介质流通。截止阀只许介质单向流动，安装时有方向性。截止阀的结构 长度大于闸阀，同时流体阻力大，长期运行时，密封可靠性 不强。 
公称压力或压力级：PN1.0-32.0MPa、ANSI CLASS 150-900、JIS10-20K  
公称通径或口径：DN10～500、NPS 1/2 ～36"  
连接方式：法兰、对焊、螺纹等 
适用温度：-196℃～700℃ 驱动方式 
传动方式：气动、电动、液动、气液联动 
阀体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8（304）、CF3（304L）、CF8M（316）、CF3M（316L）、Ti。 
适用介质：可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。 
☆原理 
依靠阀杆压力，阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合，阻止介质流通。 
☆选用 
（1）、截止阀适用于小口径管道需调节流量、压力且精度要求不高时或经常关闭截断水流的单向流动管段上。 
（2）、由于截止阀阻力较大，相对适用于对流阻要求不严的管路上。 
（3）、不适用于粘度较大或含有颗粒易沉淀的介质。  
☆特点 
调节性能好、结构简单、维修简便、体积小、但启闭力矩大、水流阻力大、密封性能一般。 
☆分类 
一般截止阀可分为上螺纹阀杆截止阀、下螺纹阀杆截止阀、直边式截止阀、角式截止阀、三通截止阀、直流式截止阀、柱塞式截止阀、针形截止阀等。 
☆优点： 
1、结构简单，制造和维修比较方便。  
2、工作行程小，启闭时间短。  
3、密封性好，密封面间磨擦力小，寿命较长。  
☆缺点 
▲流体阻力大，开启和关闭时所需力较大。  
▲不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。  
▲调节性能较差。 
☆截止阀的安装与维护应注意以下事项： 
▲手轮、手柄操作的截止阀可安装在管道的任何位置上。  
▲手轮、手柄及伟动机构，不允许作起吊用。  
▲介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。