D641W气动通风蝶阀

产品型号：D641W
产品名称：气动通风蝶阀
产品特点：D641W气动通风蝶阀 D641W气动通风蝶阀,气动通风蝶阀,气动蝶阀产品广泛应用于市政建设、农田水利、火力发电、石油化工、冶金矿山、消防环保、食品、航运、医药和轻纺等各个领域。
D641W气动通风蝶阀的详细资料：

用途及特点 本蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈，采用电或气动传动。其适用温度随阀体选材而定，公称压力≤0.6MPa,一般适用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。其主要特点为： 1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。 2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。 3、采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。 采用标准 设计标准:GB/T12238-1989 JB/T8692-1998 法兰连接尺寸:GB/T9115.1-2000 结构长度 h:GB/T12221-1989 压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999 执行机构 采用新型系列GT型气动执行器，有双作用式和单作用式（弹簧复位），齿轮传动，安全可靠；大口径阀门采用系列AW型气动执行器拔叉式传动，结构合理，输出扭矩大，有双作用式和单作用式。 1、齿轮式双活塞，输出力矩大，体积小。 2、气缸选用铝金材料，重量轻、外形美观。 3、可在顶部、底部安装手动操作机构。 4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。 5、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。 6、IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。 7、两端调的节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度。 附件的选项 根据不同控制和要求可选择下列附件： 切断型附件：单电控电磁阀、双电控电磁阀、限位开关回讯器。 调节型附件：电气定位器、气动定位器、电气转换器。 气源处理附件：空气过滤减压阀、气源处理三联件。 手动机构：HVSD手操机构. 主要技术参数 公称通径; DN（mm）; 50～2000. 公称压力; PN（MPa）; 0.05; 0.25; 0.6. 试验压力; 强度试验; 0.075; 0.375; 0.9. 密封试验; ≤1.5%泄漏量. 适用介质; 煤气、含尘气体、烟道气等。. 适用温度; 气传动、电传动。.. 主要零件的材质 零件名称; 材料. 阀体; 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料. 蝶板; 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料. 密封圈; 与阀体相同. 阀杆; 碳钢、2Cr13、不锈钢、铬镍钼钛钢. 填料; 氟塑料、柔性石墨.. 外形尺寸 公称通径; 结构长度 （标准值）; 外形尺寸 （参考值）; 连接尺寸 （标准值）; 重量 （kg）. 0.05MPa和0.25MPa; 0.6MPa. 毫米; 英寸; L; H; H0; A; B; D; D1; n-d; D; D1; n-d. 50; 2; 108; 70; 337; 180; 65; 140; 110; 4-14; 140; 110; 4-14; 16. 65; 21/2; 112; 80; 357; 180; 65; 160; 130; 4-14; 160; 130; 4-14; 17. 80; 3; 114; 95; 385; 180; 65; 190; 150; 4-18; 190; 150; 4-18; 19. 100; 4; 127; 105; 405; 180; 65; 210; 170; 4-18; 210; 170; 4-18; 22. 125; 5; 140; 120; 483; 245; 72; 240; 200; 8-18; 240; 200; 8-18; 27. 150; 6; 140; 132; 508; 245; 72; 265; 225; 8-18; 265; 225; 8-18; 31. 200; 8; 152; 160; 566; 245; 72; 320; 280; 8-18; 320; 280; 8-18; 47. 250; 10; 165; 187; 623; 245; 72; 375; 335; 12-18; 375; 335; 12-18; 68. 300; 12; 178; 220; 750; 355; 93; 440; 395; 12-22; 440; 395; 12-22; 79. 350; 14; 190; 245; 803; 355; 93; 490; 445; 12-22; 490; 445; 12-22; 130. 400; 16; 216; 270; 852; 355; 93; 540; 495; 16-22; 540; 495; 16-22; 141. 450; 18; 222; 297; 907; 355; 93; 595; 550; 16-22; 595; 550; 16-22; 190. 500; 20; 229; 322; 960; 355; 93; 645; 600; 20-22; 645; 600; 20-22; 225. 600; 24; 267; 377; 1080; 550; 350; 755; 705; 20-26; 755; 705; 20-26; 245. 700; 28; 292; 430; 1185; 550; 350; 860; 810; 24-26; 860; 810; 24-26; 320. 800; 32; 318; 487; 1300; 550; 350; 975; 920; 24-30; 975; 920; 24-30; 405. 900; 36; 330; 537; 1400; 550; 350; 1075; 1020; 24-30; 1075; 1020; 24-30; 500. 1000; 40; 410; 587; 1500; 550; 350; 1175; 1120; 28-30; 1175; 1120; 28-30; 700. 1200; 48; 470; 702; 1825; 600; 350; 1375; 1320; 32-30; 1405; 1340; 32-33; 750..