Q681F快装式卫生级气动球阀|不锈钢球阀的详细资料：

卫生级气动球阀是用于制药，食品等行业中的，对卫生等级要求很高的场所所使。 主要阀体材质使用的是最高级的不锈钢304，316，316L做为阀体主材质。 气动卫生级球阀概述 卫生级气动球阀皆经过精密的检验流程和严格的品质管理。加工过程中，流道经过精密抛光和灭菌处理。密封圈为全封闭式紧紧包裹住阀球，无空间和死角。两端为卡箍连接方便拆卸、清洗、维修工作原理也是通过气动执行器90度的旋转来带动球体的旋转以达到介质的流通与阻断 ■孔径大小与管道一致，不产生沉淀物 ■流道内壁240Grit抛光，保证流道畅通无阻 ■采用全包的PTFE密封没有死角，易清洗 ■双层阀杆填料与对压碟型弹片装置 气动卫生级球阀参数 气动执行器; 双作用、单作用. 驱动气源; 5-7bar压缩空气. 气动附件; 可带限位开关、定位器、电磁阀 过滤减压阀、手轮机构. 公称通径; Φ 20－Φ 100. 公称压力; PN1.6. 适用温度; PTFE:-30~+180℃. 连接方式; 卡箍快装式. 阀体结构; 三片式. 阀体材质; 304、316、316L. 阀板材质; 304、316、316L. 阀座衬里; PTFE. 适用介质; 用于食品、医药等卫生级别工况.

卫生级气动球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。卫生级气动球阀是近年来被广泛采用的一种新型阀门，它具有以下优点：

1． 流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。

2． 结构简单、体积小、重量轻。

3． 紧密可靠，目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好，在真空系统中也已广泛使用。

4． 操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。

5． 维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。

6． 在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。

7． 适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。 球旋转90度时，在进、出口处应全部呈现球面，从而截断流动。

卫生级气动球阀只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。完全平等的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。通常认为球阀最适宜直接做开闭使用，但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用。球阀的主要特点是本身结构紧凑，易于操作和维修，适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质，而且还适用于工作条件恶劣的介质，如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等。球阀阀体可以是整体的，也可以是组合式的。